# TaxİMETRE PROJESI DONANIM RAPORU

Bu raporda Taximetre projesi için geliştirilen donanımın araştırma sonuçları verilmiştir.
İncelenen Referans Taximetre: HALE TAXIMETER MCT-07

## 1-GSM Modülü

- HALE burada Telit LE910R1-EAG kullanmış. Bizde Quectel EC25EUXGA-128-SGNS

LE910R1-EAG Cat 1 bis(10 Mpbs) hücresel erişim teknolojisini kullanıyor. EC25 Cat 4(150Mbps).

- Her iki modülde dahili GPS bulunmakta.

- Her iki modülde 2G backup ile kırsalda ya da otopark gibi LTE bantlarının çekmediği konumlarda avantajlı.

- EC25 te 3G kapsamı da var fakat Türkiye de dahil Almanya da 3G bantlarını tamamen kapatılmıştır.

- Maliyet açısında EC25 Cat 1 bis bir modüle göre 8-10 USD daha pahalı olacaktır.

- EC25 Main+Diversity olmak üzere 2 adet GSM antenine ihtiyaç duyuyor. Bu da taximetre için büyük dezavantaj.

- Özetle EC25 in 150Mbps lik bant hızı taksimetrenin göndereceği 100Kb lık veri için gereksiz gözüküyor.

- Quectelden önerim EG912Y-EU modülüdür.

EC25 ten devam mı edelim? Yoksa Quectel de farklı bir modül mü seçelim?

Ayrıca GSM modülü şematiğini incelediğimde:

- GSM Modülünü besleyen regülatör 1A çıkışlı lineer regülatör seçilmiş. Bu regülatörün gücü modülü besleyemeyeceği gibi, VBAT hattında olması gereken yüksek değerli kapasiteler de bulunmuyor. Burada farklı bir şey mi düşünülüyor? Burada en az 2A-3A switching regülatör eklemeliyiz ?

- EC25 modülü çift anten kullanıyor. Biz Diversity anteni bağlamamışız. Bu çekim kalitesini düşürebilir. Bu bize uygun mu?

- EC25 modülü GPS anteni takmak için bir senaryo düşünülmemiş. GPS olmayacak mı?

- EC25 modülü ignition için kullanılan PWRKEY pini doğrudan işlemciye bağlanmış. İşlemci ve GSM modülü farklı voltaj seviyelerinde beslendiğinden High ve Low state lerinde pin üzerinden sonsuz akabileceğin burayı BJT ile anahtarlayacağım.

## 2- CAN Transceıver

HALE CAN Transceiver olarak NXP markasının TJA1042 çipini kullanıyor. Bu çip AEC-Q100 sertifikalı. Otomotiv sertifaklı.

Biz Texas Instruments in SN65HVD230DR modelini kullanmışız. Bu entegrede bu sertifika yok.

SN65HVD230DR ile devam edelim mi?

## 3- sUPER CAPACITOR

Ölçüm cihazı standartlarında, enerji kesilmesi vb. durumlarda son kayıtları hafızaya kaydedebilmek amacıyla işlemci besleme hattı Super Kapasitör ve ya pil ile desteklenir. Burada bilgilerin kayıt olabilmesi için işlemciye 1-2 saniye yeterli olacaktır. Fakat taximetre de ekranda birtakım verilerin 4-5 dakika görülmesi de isteniyor olabilir. Tasarıma bir süper capacitor eklemeliyiz.

## 4- tAXI TOPLIGHT

Toplight modülüne giden  LAMP_OUT_0, LAMP_OUT_1 ve LAMP_OUT_2 çıkışlarını neden BJT ile anahtarlamak istiyoruz ? NMOS kullanmak mantıklı olabilir mi? İşlemci pininden sürekli tetik için akım çekmek zorunda kalabiliriz.

## 5- 3v3 regulatoru

İşlemci, MFRC522 (NFC Transceiver), USBtoTTL transceiver, RTC, CAN tranceiver çiplerini besleyen regülatörün lineer ve 1A çıkışlı olması oldukça riskli olacaktır. Hem çok ısınacak hem de bazı state lerde akım sağlayamayacaktır. Buraya en az 2A sürebilen switching regülatör eklemeliyiz.

## SORULAR

- Son olarak Vehicle Speed Pulse ile tam olarak ne amaçlanıyor? Dışarıya pulse vereceğimiz bir senaryo mu bulunuyor?

- Sistemde Buzzer kullanılmayacak mı?

- Tuş Takımı dokunmatik mi olacak tact switch gibi fiziksel tuş mu?

- Araç bağlantı konnektörü için atılan örnek dökümanda CAN bağlantısı belirtilmemiş. Referans cihazda bulunan konnektörün de pin sayısı verilen örnek konnektör pin sayısına uymuyor. Burada nasıl ilerleyebiliriz?